SVEUČILIŠTE U SPLITU

Sveučilišni odjel za stručne studije

SPACE INVADER

Programiranje iot uređaja

Student: Marko Grubišić			Profesor: Ante Vlah

Sadržaj:

Uvod ………………….………………………………………………… 2,

Hardver …………….…………………………………………………… 3,

Softver…………...……………………………………………………… 4,

Init.h ……………………………………………………………... 4,

Bullet.h …………………………………………………………... 4,

PlayerShip.h ……………………………………………………... 4,

EnemyShip.h …………………………………………………….. 5,

Fleet.h ……………………………………………………………. 5,

Sound.h …………………………………………………………... 6,

SpaceInvader.ino ………………………………………………… 6

Uvod

Tema ovog seminara je osobna verzija Space invader-a koja se pokreče na sastavljenoj Arduino uno konzoli. U originalnoj verziji neprijatelji se polako spuštaju od gore prema igraču dok igrač može pucati na njih. U ovoj verziji zbog manjeg LCD 16x2 ekrana koji je širi, ali niži od klasičnih ekrana. Neprijatelji mogu doći s lijeve ili desne strane (nasumično generiranje uz pomoć funkcije random()), a igrač može ispaljivati jedan metak (dok se metak ne uništi) po strani i kretati se u svim stranama. Neprijatelji mogu doći u tri varijante i sve tri varijante su prikazane zasebnom ikonom.

- varijanta može se kretati samo pravocrtno (uništavanjem se igraću dodjeljuje 10 bodova)

- varijanta se kreće pravocrtno, uz 1/3 šanse za spustiti se jedno polje put gore ili dolje ovisi o trenutnoj poziciji (uništavanjem se igraću dodjeljuje 20 bodova)

- varijanta se kreće gore i dolje uz kretanje po x koordinati (uništavanjem se igraću dodjeljuje 30 bodova)

Igraču se početkom igre dodjeljuje 3 „života“ koje može izgubiti ako je na istom polju kao i neprijatelj, pri kojem se i neprijatelj uništava (bodovi se tada ne dodjeljuju). Pri gubitku sva 3 života igra se zaustavlja, prikazuju se ukupni bodovi zarađeni u rundi i nakon 3 sekunde zapoćinje se nova igra.

Igrač se kreće pomoću „Analog module KY-023“ joystick-a, puca lijevo pritiskom na lijevo dugme ,a desno pritiskom na desno dugme. Na breadboard-u se nalaze tri LED žarulje s kojima se prikazuje stanje „zdravlja“ igrača, buzzer s kojim se proizvodi zvuk kada igrač uništi neprijatelja, neprijatelj ozljedi igrača i kada se runda završi.

Hardver

Komponente: Arduino uno, LCD i2c, Analog module KY-023, 3x LED, buzzer, 2x dugme, kapacitor

Način spajanja:

vcc i gnd neću spominjati jer nije bitno gdje su uključeni bitno je samo da su uključeni. Sve komponente su spojene na breadboard a on je spojen na arduino uno (svo napajanje je s arduina, nema potrebe za dodatnim).

Analog module KY-023: VRx spojen na arduino uno A1, VRy spojen na arduino uno A0.

LCD i2c: SDA spojen na arduino uno A4, SCL spojen na arduino uno A5.

LED: 	1. LED na arduino uno digital 9

2. LED na arduino uno digital 10

3. LED na arduino uno digital 11

Buzzer: + spojen na arduino uno A3, -gnd.

Dugme: 1. dugme spojeno na arduion uno digital 2

2. dugme spojeno na arduino uno digital 3

Softver

Init.h:

Init.h je prva datoteka koja se zove u projektu. Tu se pozivaju sve potrebne vanjske biblioteke, dodjeljuju se imena arduino uno izlazima/ulazima, definira se potrebni enum, potrebni objekti koji će se koristiti u petlji igre, ikone za igrača i neprijatelje i pozivaju se sve potrebne klase. Tu je i funkcija startScreen() koja se pojavljuje na početku svake runde i čeka pritisak igrača za početak.

Bullet.h:

Klasa bullet se sastoji od protected atributa x, y koji se koriste za spremanje kordinata metka i atributa inFlight u kojem se čuva stanje ispaljenosti metka. Ako je metak ispaljen onda ga ostale metode uzimaju obzir za uspoređivanje i iscrtavanje na monitor.

Tu su jos i public getteri i metoda drawBullet() s kojom se metak iscrtava na monitor pomoću metoda iz vanjske biblikoteke LiquidCrystal_I2C.h.

PlayerShip.h:

Klasa PlayerShip se sastoji od private atributa x,y koji se koriste za spremanje kordinate igrača, atributa health koji prima broj „Života“ koje će igrač imati, atributa score u koji se sprema broj bodova koje je igrač osvojio. Tu su i dva objekta kao atribut koji predstavljaju metak za lijevu i desnu stranu. U konstruktoru se samo postavlja igrača na sredinu mape.

Metoda scoreScreen() na kraju runde ispisuje broj bodova koje je igrač osvojio uz pomoć vanjske biblioteke LiquidCrystal_I2C.h.

Metoda healthCheck() završava rundu ako je broj „života“ igrača jednak nuli i poziva metode vezane za kraj runde.

Metoda healthState() na temelju atributa health određuje koliko LED žarulja će biti upaljeno.

Metoda drawPlayer() iscrtava igrača na monitor i pokreče igrača na temelju parametara komponenti. Metoda unutar sebe zove i metode za iscrtavanje igračevog metka.

Metoda shoot() na temelju ulaznih parametara komponenti ispaljuje određeni metak.

EnemyShip.h:

Klasa EnemyShip se sastoji od private atributa x,y za spremanje kordinata, atributa variant za spremanje jedne od 3 varijante neprijatenja, atributa startPosition u koji se sprema nasumično generirana kordinata pomoću funkcije random(), atributa movmentAdjuster koji služi za usporavanje kretnje neprijatelja tako da se ne kreće svaku iteraciju petlje igre. Inače bi implementirao „delta time“ s kojim bi kretnja bila ista bez obzira na hardverske specifikacije, ali pošto je arduino uno često korišten, petlja igre nije puno kompleksna, atribut se lako namjesti za promjenu brzine i ovaj način se lako implementira odlučio sam se na ovo. Problem s ovim može biti ako se koristi neka druga verzija arduina s drugačijim procesorom ili slično, zbog koje će brzina iteracije bit drugačija, pa će utjecati na brzinu neprijatelja. Atribut isDestroyed služi za spremanje stanja o tome jeli uništen ili se kreće. Atribut direction je enum koji ima vrijednost left  i  right, potreban je za metode koje se brinu za kretnju neprijatelja.

Konstruktor s parametrima (int pos, int var) dodjeljuje vrstu neprijatelja i postavlja neprijatelja na jedno od 4 početna mjesta. Gdje će biti postavljen i vrsta ovise o funkciji random().

Metoda destroy() postavlja atribut isDestroyed na istinito.

Metode varijant2Movment() i varijant3Movment() su metode koje nakon normalne kretnje ovih varijanti neprijatelja pokreću dodatnu kretnju po kojima se oni istiću.

Metoda movment() se brine o osnovnoj kretnji neprijatelja i poziva dodatne ako neprijatelj ima tu mogučnost. Prima parametar s tipom direction o kojoj ovisi smjer kretnje.

Metoda advance() inkrementira atribut movmentAdjuster koji kad dođe na nulu poziva metodu movment() i vraća movmentAdjuster na početnu vrijednost.

Metoda drawEnemy() iscrtava neprijatelje na monitor uz pomoć vanjske biblioteke LiquidCrystal_I2C.h.

Fleet.h:

Klasa Fleet služi za upravljanje objektima klase EnemyShip, sastoji se od private atributa fleet. Fleet je statički niz objekta tip EnemyShip. U večini slučajeva bi se koristion dinamički alocirani niz ili bi se koristio vector, ali radimo s arduinom uno koji nema puno memorije (2 kb) i puno su veće šanse fragmentacije memorije. I zbog toga u nizu je cjelo vrijeme istih 10 objekata koji kada su uništeni gube svoje podatke i dobivaju nove pri ponovnom „stvaranju“ u igri. Atribut currentSize sprema trenutni broj neprijatelja koji če se prikazati u igri. Taj broj je na početku igre 2,a povečavati će se nakon određenog broja osvojenih brojeva.

Metoda fleetInit() postavlja flotu neprijatelja na početne uvjete.

Metoda drawFleet() poziva sve metoda vezane za kretnju i iscrtavanje neprijatelja.

Metoda colisionCheck() prima referencu na objekt igrača i pregledava sva polja na monitoru u slučaju da su se dotakli neprijatelj i igrač ili neprijatelj i metak. Nakon čega poziva metode koje su vezane za te događaje.

Metoda npcSpawner() prima objekt igrača preko kojeg pregledava broj bodova zarađenih u rundi i na temelju toga odlučuje hoće li povečati broj neprijatelja ili ne.

Metoda initRandom() poziva funkciju randomSeed() s parametrom analogRead(A3) parametar je ulaz na arduino uno. Na taj ulaz nije ništa spojeno i šum s tog praznog ulaza poboljšava nasumičnost funkcije random().

Sound.h:

U datoteci sound se nalaze funkcije koje se koriste za određena događanja u igri. Funkcije koriste arduino funkcije tone(pin, frequency) i noTone(pin) za stvaranje i zaustavljanje zvuka.

SpaceInveder.ino:

Ova datoteka je glavna datoteka ovog projekta. Unutar nje se poziva Init.h.

Unutar arduino funkcije setup() poziva se metoda initRandom(), postavljaju se potrebne komponente s arduion funkcijom pinMode(), inicializira se LCD monitor, numeriraju se ikone igrača i neprijatelja za prikaz na monitor.

Unutar arduion funkcije loop() prvo se provjerava jeli runda u tjeku, ako nije onda se poziva funkcija startScreen() u suprotnom se pozivaju metode za iscrtavanje na monitor, metode za pucanje, provjeru zdravlja igrača, provjeru sudara i stvaranje neprijatelja. Na kraju funkcije je još funkcija delay() za usporavanje igrice za ugodniju igru i osvježavanje monitora za nova iscrtavanja uz pomoć metode clear() vanjske biblioteke LiquidCrystal_I2C.h.